Allegati al decreto legislativo 626/94

Allegato I 
SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DI PREVENZIONE

CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10).

| 1. Aziende artigiane e industriali (1) | fino a 30 addetti |
| --- | --- |
| 2. Aziende agricole e zootecniche | fino a 10 addetti (2) |
| 3. Aziende della pesca | fino a 20 addetti |
| 4. Altre aziende | fino a 200 addetti |

(1) Escluse le attività industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 175/88, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero sia pubbliche sia private. 
    (2) Addetti assunti a tempo indeterminato.

Allegato II 
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO 
    1. Rilevazione e lotta antincendio. 
    A seconda delle dimensioni e dell’uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l’incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. 
    I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. 
    Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. 
    Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole. 
    2. Locali adibiti al pronto soccorso. 
    Qualora l’importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso. 
    I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. 
    Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. 
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano. 
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

Allegato III 
SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Allegato IV 
ELENCO lNDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSlTIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA.

- Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);

- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);

- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO.

- Palline e tappi per le orecchie;

- Caschi (comprendenti l’apparato auricolare);

- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’industria;

- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;

- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO.

- Occhiali a stanghette;

- Occhiali a maschera;

- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;

- Schermi facciali;

- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;

- Apparecchi isolanti a presa d’aria;

- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;

- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;

- Scafandri per sommozzatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA.

- Guanti:

contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); 
contro le aggressioni chimiche; 
per elettricisti e antitermici;

- Guanti a sacco;

- Ditali;

- Manicotti;

- Fasce di protezione dei polsi;

- Guanti a mezze dita;

- Manopole.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE. 
Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza; 
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. 
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; 
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore; 
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore; 
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; 
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; 
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici; 
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti; 
Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche; 
Zoccoli; 
Ginocchiere; 
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede; 
Ghette; 
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione); 
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. 
Dispositivi di protezione della pelle 
Creme protettive/pomate. 
Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome 
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); 
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; 
Giubbotti termici; 
Giubbotti di salvataggio; 
Grembiuli di protezione contro i raggi x; 
Cintura di sicurezza del tronco.

DISPOSITIVI DELL’INTERO CORPO 
Attrezzature di protezione contro le cadute; 
Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); 
Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); 
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

INDUMENTI DI PROTEZIONE 
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute); 
Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); 
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; 
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; 
Indumenti di protezione contro il calore; 
Indumenti di protezione contro il freddo; 
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; 
Indumenti antipolvere; 
Indumenti antigas; 
Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti; 
Coperture di protezione.

Allegato V 
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizioni attrezzature di protezione individuale.

1. PROTEZIONE DEL CAPO (Protezione del cranio).

Elmetti di protezione

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;

- Lavori su ponti d’acciaio, su opere edili in strutture d’acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;

- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;

- Lavori in terra e in roccia;

- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;

- Uso di estrattori di bulloni;

- Brillatura mine;

- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;

- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;

- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;

- Costruzioni navali;

- Smistamento ferroviario;

- Macelli.

2. PROTEZIONE DEL PIEDE.

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;

- Lavori su impalcature;

- Demolizioni di rustici;

- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefrabbricati con montaggio e smontaggio di armature;

- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;

- Lavori su tetti.

- Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.

- Lavori su ponti d’acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;

- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche;

- Lavori di trasformazione e di manutenzione;

- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;

- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;

- Lavorazione e finitura di pietre;

- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;

- Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica;

- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica;

- Lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da costruzione;

- Movimentazione e stoccaggio;

- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;

- Costruzioni navali;

- Smistamento ferroviario.

- Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.

- Lavori sui tetti.

- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.

- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.

- Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO.

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;

- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;

- Lavorazione e finitura di pietre;

- Uso di estrattori di bulloni;

- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti;

- Fucinatura a stampo;

- Rimozione e frantumazione di schegge;

- Operazioni di sabbiatura;

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;

- Impiego di pompe a getto liquido;

- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;

- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;

- Impiego di laser.

4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

Autorespiratori.

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.

- Lavoro nella zona di caricamento dell’altoforno;

- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;

- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;

- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;

- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;

- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell’ambito della rete fognaria;

- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

5. PROTEZIONE DELL'UDITO.

Otoprotettori.

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;

- Lavori che implicano l’uso di utensili pneumatici;

- Attività del personale a terra negli aeroporti;

- Battitura di pali e costipazione del terreno;

- Lavori nel legname e nei tessili.

6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI.

Indumenti protettivi.

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;

- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un’esposizione al calore;

- Lavorazione di vetri piani;

- Lavori di sabbiatura;

- Lavori in impianti frigoriferi.

- Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.

- Grembiuli imperforabili.

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;

- Lavori che comportano l’uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.

- Grembiuli di cuoio.

- Saldatura;

- Fucinatura;

- Fonditura;

- Bracciali.

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

- Guanti.

- Saldatura;

- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;

- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.

- Guanti a maglia metallica.

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;

- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione;

- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE.

- Lavori edili all’aperto con clima piovoso e freddo.

8. INDUMENTI FOSFORESCENTI

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

9. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA).

- Lavori su impalcature;

- Montaggio di elementi prefabbricati;

- Lavori su piloni.

10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA.

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;

- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;

- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;

- Lavori in pozzi e in fogne.

11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE.

- Manipolazione di emulsioni;

- Concia di pellami.

Allegato VI 
ELEMENTI DI RIFERIMENTO 
    1. Caratteristiche del carico. 
    La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:

- il carico è troppo pesante (kg 30);

- è ingombrante o difficile da afferrare;

- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto. 
    Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- è eccessivo;

- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- può comportare un movimento brusco del carico;

- è compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro. 
    Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;

- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;

- il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;

- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

- la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività. 
    L’attività può comportare un rischio tra l’altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO 
    Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

Allegato VII 
PRESCRIZIONI MINIME 
    Osservazione preliminare. 
    Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione. 
    1. ATTREZZATURE. 
    a) Osservazione generale. 
    L’utilizzazione in sè dell’attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. 
    b) Schermo. 
    I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. 
    L’immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d’instabilità. 
    La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 
    Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore. 
    È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 
    Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all’utilizzatore. 
    c) Tastiera. 
    La tastiera dev’essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia o delle mani. 
    Lo spazio davanti alla tastiera dev’essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell’utilizzatore. 
    La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 
    La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l’uso della tastiera stessa. 
    I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 
    d) Piano di lavoro. 
    Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 
    Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. 
    È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. 
    e) Sedile di lavoro. 
    Il sedile di lavoro dev’essere stabile, permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. 
    I sedili debbono avere altezza regolabile. 
    Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. 
    Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino. 
    2. AMBIENTE 
    a) Spazio 
    Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi. 
    b) Illuminazione 
    L’illuminazione generale ovvero l’illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un’illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore. 
    Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l’arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche. 
    c) Riflessi e abbagliamenti 
    I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. 
    Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 
    d) Rumore 
    Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale. 
    e) Calore 
    Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori. 
    f) Radiazioni 
    Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
    g) Umidità 
    Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un’umidità soddisfacente. 
    3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO 
    All’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorchè questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione di unita’ videoterminali, il datore di lavoro terra’ conto dei seguenti fattori: 
    a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; 
    b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore; nessun dispositivo

- controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento; 
    d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 
    e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.

Allegato VIII 
Elenco di sostanze, preparati  e processi

ELENCO DI SOSTANZE,
PREPARATI E PROCESSI

1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2.1 lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5 Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

Allegato VIII bis
Elenco dei valori limite di esposizione professionale

| Nome agente | EINECS | CAS | Valore limite di esposizione professionale | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg/m.cubo ppm |  |
| Benzene Cloruro di vinile monomero Polveri di legno | 200-753-7 200-831 | 71-43-2 75-01-4 5,00 | 3,25 1 7,77 3 | Pelle (misure transitive: Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg.m.cubo)) |

Allegato IX 
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI

1. Attività in industrie alimentari. 
2. Attività nell’agricoltura. 
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale. 
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. 
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. 
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Allegato X SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO

Allegato XI 
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI 
    1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull’uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microorganismi geneticamente modificati. 
    2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’art. 95. 
    3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell’elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo1. Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l’uomo, l’elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell’uomo. Quando un intero genere è menzionato nell’elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione. 
    4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda. 
    5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell’uomo. 
    6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati  con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria. Nel caso di particolari attività comportanti l’utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell’allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell’allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2. 
    7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l’uomo. 
    8. L’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l’elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti. 
    Tali indicazioni sono: 
    A: possibili effetti allergici; 
    D: l’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell’ultima attività comportanti rischio di esposizione 
    T: produzione di tossine 
    V: vaccino efficace disponibile.

BATTERI e organismi simili 
    NB. - Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

| Agente biologico | Classificazione | Rilievi |
| --- | --- | --- |
| Actinobacillus actinomycetemcomitans | 2 |  |
| Actinomadura madurae | 2 |  |
| Actinomadura pelletieri | 2 |  |
| Actinomyces gerencseriae | 2 |  |
| Actinomyces Israelii | 2 |  |
| Actinomyces pyogenes | 2 |  |
| Actinomyces spp | 2 |  |
| Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) | 2 |  |
| Bacillus anthracis | 3 |  |
| Bacteroides fragilis | 2 |  |
| Bartonella bacilliformis | 2 |  |
| Bordetella bronchiseptica | 2 |  |
| Bordetella parapertussis | 2 |  |
| Bordetella pertussis | 2 | V |
| Borrelia burgdorferi | 2 |  |
| Borrelia duttonii | 2 |  |
| Borrelia recurrentis | 2 |  |
| Borrelia spp | 2 |  |
| Brucella abortus | 3 |  |
| Brucella canis | 3 |  |
| Brucella melitensis | 3 |  |
| Brucella suis | 3 |  |
| Burkholderia mallei (pseudomonas mallei) Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) Campylobacter fetus | 3 3 2 |  |
| Campylobacter jejuni | 2 |  |
| Campylobacter spp | 2 |  |
| Cardiobacterium hominis | 2 |  |
| Chlamydia pneumoniae | 2 |  |
| Chlamydia trachomatis | 2 |  |
| Chlamydia psittaci (ceppi aviari) | 3 |  |
| Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) | 2 |  |
| Clostridium botulinum | 2 | T |
| Clostridium perfringens | 2 |  |
| Clostridium tetani | 2 | T, V |
| Clostridium spp | 2 |  |
| Corynebacterium diphtheriae | 2 | T, V |
| Corynebacterium minutissimum | 2 |  |
| Corynebacterium pseudotuberculosis | 2 |  |
| Corynebacterium spp | 2 |  |
| Coxiella burnetii | 3 |  |
| Edwardsiella tarda | 2 |  |
| Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) | 2 |  |
| Ehrlichia spp | 2 |  |
| Eikenella corrodens | 2 |  |
| Enterobacter aerogenes/cloacae | 2 |  |
| Enterobacter spp | 2 |  |
| Enterococcus spp | 2 |  |
| Erysipelothrix rhusiopathiae | 2 |  |
| Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi |  |  |
| non patogeni) Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. 0157;h7 oppure 0103) | 2 3 (**) | T |
| Flavobacterium meningosepticum | 2 |  |
| Fluoribacter bozemanae (Legionella) | 2 |  |
| Francisella tularensis (Tipo A) | 3 |  |
| Francisella tularensis (Tipo B) | 2 |  |
| Fusobacterium necrophorum | 2 |  |
| Gardnerella vaginalis | 2 |  |
| Haemophilus ducreyi | 2 |  |
| Haemophilus influenzae | 2 |  |
| Haemophilus spp | 2 |  |
| Helicobacter pylori | 2 |  |
| Klebsiella oxytoca | 2 |  |
| Klebsiella pneumoniae | 2 |  |
| Klebsiella spp | 2 |  |
| Legionella pneumophila | 2 |  |
| Legionella spp | 2 |  |
| Leptospira interrogans (tutti i serotipi) | 2 |  |
| Listeria monocytogenes | 2 |  |
| Listeria ivanovii | 2 |  |
| Morganella morganii | 2 |  |
| Mycobacterium africanum | 3 | V |
| Mycobacterium avium/intracellulare | 2 |  |
| Mycobacterium bovis (ad eccezione del |  |  |
| ceppo BCG) | 3 | V |
| Mycobacterium chelonae | 2 |  |
| Mycobacterium fortuitum | 2 |  |
| Mycobacterium kansasii | 2 |  |
| Mycobacterium leprae | 3 |  |
| Mycobacterium malmoense | 2 |  |
| Mycobacterium marinum | 2 |  |
| Mycobacterium microti | 3 (**) |  |
| Mycobacterium paratuberculosis | 2 |  |
| Mycobacterium scrofulaceum | 2 |  |
| Mycobacterium simiae | 2 |  |
| Mycobacterium szulgai | 2 |  |
| Mycobacterium tuberculosis | 3 | V |
| Mycobacterium ulcerans | 3 (**) |  |
| Mycobacterium xenopi Mycoplasma caviae Mycoplasma hominis | 2 2 2 |  |
| Mycoplasma pneumoniae | 2 |  |
| Neisseria gonorrhoeae | 2 |  |
| Neisseria meningitidis | 2 | V |
| Nocardia asteroides | 2 |  |
| Nocardia brasiliensis | 2 |  |
| Nocardia farcinica | 2 |  |
| Nocardia nova | 2 |  |
| Nocardia otitidiscaviarum | 2 |  |
| Pasteurella multocida | 2 |  |
| Pasteurella spp | 2 |  |
| Peptostreptococcus anaerobius | 2 |  |
| Plesiomonas shigelloides | 2 |  |
| Porphyromonas spp | 2 |  |
| Prevotella spp | 2 |  |
| Proteus mirabilis | 2 |  |
| Proteus penneri | 2 |  |
| Proteus vulgaris | 2 |  |
| Providencia alcalifaciens | 2 |  |
| Providencia rettgeri | 2 |  |
| Providencia spp | 2 |  |
| Pseudomonas aeruginosa | 2 |  |
| Rhodococcus equi | 2 |  |
| Rickettsia akari | 3 (**) |  |
| Rickettsia canada | 3 (**) |  |
| Rickettsia conorii | 3 |  |
| Rickettsia montana | 3 (**) |  |
| Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) | 3 |  |
| Rickettsia prowazekii | 3 |  |
| Rickettsia rickettsii | 3 |  |
| Rickettsia tsutsugamushi | 3 |  |
| Rickettsia spp | 2 |  |
| Salmonella arizonae | 2 |  |
| Salmonella enteritidis | 2 |  |
| Salmonella typhimurium | 2 |  |
| Salmonella paratyphi A, B, C | 2 | V |
| Salmonella typhi | 3 (**) | V |
| Salmonella (altre varieta' serologiche) | 2 |  |
| Serpulina spp | 2 |  |
| Shigella boydii | 2 |  |
| Shigella dysenteriae (Tipo 1) | 3 (**) | T |
| Shigella flexneri | 2 |  |
| Shigella sonnei | 2 |  |
| Staphylococcus aureus | 2 |  |
| Streptobacillus moniliformis | 2 |  |
| Streptococcus pneumoniae | 2 |  |
| Streptococcus pyogenes | 2 |  |
| Streptococcus spp Streptococcus suis | 2 2 |  |
| Treponema carateum | 2 |  |
| Treponema pallidum | 2 |  |
| Treponema pertenue | 2 |  |
| Treponema spp | 2 |  |
| Vibrio cholerae (incluso El Tor) | 2 |  |
| Vibrio parahaemolyticus | 2 |  |
| Vibrio spp | 2 |  |
| Yersinia enterocolitica | 2 |  |
| Yersinia pestis | 3 | V |
| Yersinia pseudotuberculosis | 2 |  |
| Yersinia spp | 2 |  |

VIRUS (*)

| Agente biologico | Classificazione | Rilievi |
| --- | --- | --- |
| Adenoviridae | 2 |  |
| Arenaviridae: |  |  |
| LCM - Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo): |  |  |
| Virus Lassa | 4 |  |
| Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi) | 3 |  |
| Virus della coriomeningite linfocitaria |  |  |
| (altri ceppi) | 2 |  |
| Virus Mopeia | 2 |  |
| Altri LCM-Lassa Virus Complex | 2 |  |
| Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo): Virus Guaranito Virus Junin Virus Sabia Virus Machupo Virus Flexal Altri Virus del complesso Tacaribe Astroviridae | 4 4 4 4 3 2 2 |  |
| Bunyaviridae: |  |  |
| Bhanja Virus Bunyamwera | 2 2 |  |
| Germiston Virus Oropouche | 2 3 |  |
| Virus dell'encefalite Californiana | 2 |  |
| Hantavirus: |  |  |
| Hantaan (febbre emorragica coreana) Belgrado (noto anche come Dobrova) | 3 3 |  |
| Seoul-Virus | 3 |  |
| Sin Nombre (ex Muerto Canyon) Pumala-Virus | 3 2 |  |
| Prospect Hill-Virus | 2 |  |
| Altri hantavirus | 2 |  |
| Nairovirus: |  |  |
| Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo | 4 |  |
| Virus Hazara | 2 |  |
| Phlebovirus: |  |  |
| Febbre della Valle del Rift | 3 | V |
| Febbre a flebotomi | 2 |  |
| Virus Toscana | 2 |  |
| Altri bunyavirus noti come patogeni | 2 |  |
| Caliciviridae: |  |  |
| Virus dell'epatite E Norwalk-Virus | 3(**) 2 |  |
| Altri Caliciviridae | 2 |  |
| Coronaviridae | 2 |  |
| Filoviridae: |  |  |
| Virus Ebola | 4 |  |
| Virus di Marburg | 4 |  |
| Flaviviridae: |  |  |
| Encefalite d'Australia (Encefalite |  |  |
| della Valle Murray) | 3 |  |
| Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale | 3 (**) | V |
| Absettarov | 3 |  |
| Hanzalova | 3 |  |
| Hypr | 3 |  |
| Kumlinge | 3 |  |
| Virus della dengue tipi 1-4 | 3 |  |
| Virus dell'epatite C | 3 (**) | D |
| Virus dell'epatite G Encefalite B giapponese | 3 (**) 3 | D V |
| Foresta di Kyasanur | 3 | V |
| Louping ill | 3 (**) |  |
| Omsk (a) | 3 | V |
| Powassan | 3 |  |
| Rocio | 3 |  |
| Encefalite verno-estiva russa (a) | 3 | V |
| Encefalite di St. Louis | 3 |  |
| Virus Wesselsbron | 3 (**) |  |
| Virus della Valle del Nilo | 3 |  |
| Febbre gialla | 3 | V |
| Altri flavivirus noti per essere patogeni | 2 |  |
| Hepadnaviridae: |  |  |
| Virus dell'epatite B | 3 (**) | V, D |
| Virus dell'epatite D (Delta) (b) | 3 (**) | V, D |
| Herpesviridae: |  |  |
| Cytomegalovirus | 2 |  |
| Virus d'Epstein-Barr | 2 |  |
| Herpesvirus simiae (B virus) | 3 |  |
| Herpes simplex virus tipi 1 e 2 | 2 |  |
| Herpesvirus varicella-zoster | 2 |  |
| Virus herpes dell'uomo tipo 7 Virus herpes dell'uomo tipo 8 Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) | 2 2 2 |  |
| Orthomyxoviridae: |  |  |
| Virus influenzale tipi A, B e C | 2 | V (c) |
| Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: |  |  |
| Virus Dhori e Thogoto | 2 |  |
| Papovaviridae: |  |  |
| Virus BK e JC | 2 | D (d) |
| Papillomavirus dell'uomo | 2 | D (d) |
| Paramyxoviridae: |  |  |
| Virus del morbillo | 2 | V |
| Virus della parotite | 2 | V |
| Virus della malattia di Newcastle | 2 |  |
| Virus parainfluenzali tipi 1-4 | 2 |  |
| Virus respiratorio sinciziale | 2 |  |
| Parvoviridae: |  |  |
| Parvovirus dell'uomo (B 19) | 2 |  |
| Picornaviridae: |  |  |
| Virus della congiuntivite emorragica (AHC) | 2 |  |
| Virus Coxsackie | 2 |  |
| Virus Echo | 2 |  |
| Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72) | 2 | V |
| Virus della poliomielite | 2 | V |
| Rhinovirus | 2 |  |
| Poxviridae: |  |  |
| Buffalopox virus (e) | 2 |  |
| Cowpox virus | 2 |  |
| Elephantopox virus (f) | 2 |  |
| Virus del nodulo dei mungitori | 2 |  |
| Molluscum contagiosum virus | 2 |  |
| Monkeypox virus | 3 | V |
| Orf virus | 2 |  |
| Rabbitpox virus (g) | 2 |  |
| Vaccinia virus | 2 |  |
| Variola (major & minor) virus | 4 | V |
| Whitepox virus ("variola virus") | 4 | V |
| Yatapox virus (Tana & Yaba) | 2 |  |
| Reoviridae: |  |  |
| Coltivirus | 2 |  |
| Rotavirus umano | 2 |  |
| Orbivirus | 2 |  |
| Reovirus | 2 |  |
| Retroviridae (h): |  |  |
| Virus della sindrome di immunodeficienza |  |  |
| umana (AIDS) | 3(**) | D |
| Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 | 3(**) | D |
| SIV (h) | 3(**) |  |
| Rhabdoviridae: |  |  |
| Virus della rabbia | 3 (**) | V |
| Virus della stomatite vescicolosa | 2 |  |
| Togaviridae: |  |  |
| Alfavirus: |  |  |
| Encefalomielite equina dell'America dell'est | 3 | V |
| Virus Bebaru | 2 |  |
| Virus Chikungunya | 3 (**) |  |
| Virus Everglades | 3 (**) |  |
| Virus Mayaro | 3 |  |
| Virus Mucambo | 3 (**) |  |
| Virus Ndumu | 3 |  |
| Virus O'nyong-nyong | 2 |  |
| Virus del fiume Ross | 2 |  |
| Virus della foresta di Semliki | 2 |  |
| Virus Sindbis | 2 |  |
| Virus Tonate | 3 (**) |  |
| Encefalomielite equina del Venezuela | 3 | V |
| Encefalomielite equina dell'America |  |  |
| dell'ovest | 3 | V |
| Altri alfavirus noti | 2 |  |
| Rubivirus (rubella) | 2 | V |
| Toroviridae: | 2 |  |
| Virus non classificati: |  |  |
| Virus dell'epatite non ancora identificati | 3 (**) | D |
| Morbillivirus equino Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i): | 4 |  |
| Morbo di Creutzfeldt-Jakob | 3 (**) | D (d) |
| Variante del Morbo di Creutzfeldt-Jakob | 3 (**) | D (d) |
| Encenfalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate | 3 (**) | D (d) |
| Sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker | 3 (**) | D (d) |
| Kuru | 3 (**) | D (d) |

(*) Vedi introduzione, punto 5. 
(**) Vedi introduzione, punto 6. 
(a) Tick-borne encephalitis. 
(b) Il virus dell’epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell’epatite B. La vaccinazione contro il virus dell’epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell’epatite B contro il virus dell’epatite D (Delta). 
(c) Soltanto per i tipi A e B. 
(d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti. 
(e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante del virus "vaccinia". 
(f) Variante del "Cowpox". 
(g) Variante di "Vaccinia". 
(h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell’uomo provocata da retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un’esposizione di tali retrovirus. 
(i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimeto 3(**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

PARASSITI

| Agente biologico | Classificazione | Rilievi |
| --- | --- | --- |
| Acanthamoeba castellani | 2 |  |
| Ancylostoma duodenale | 2 |  |
| Angiostrongylus cantonensis | 2 |  |
| Angiostrongylus costaricensis | 2 |  |
| Ascaris lumbricoides | 2 | A |
| Ascaris suum | 2 | A |
| Babesia divergens | 2 |  |
| Babesia microti | 2 |  |
| Balantidium coli | 2 |  |
| Brugia malayi | 2 |  |
| Brugia pahangi | 2 |  |
| Capillaria philippinensis | 2 |  |
| Capillaria spp | 2 |  |
| Clonorchis sinensis | 2 |  |
| Clonorchis viverrini | 2 |  |
| Cryptosporidium parvum | 2 |  |
| Cryptosporidium spp Cyclospora cayetanensis | 2 2 |  |
| Dipetalonema streptocerca | 2 |  |
| Diphyllobothrium latum | 2 |  |
| Dracunculus medinensis | 2 |  |
| Echinococcus granulosus | 3(**) |  |
| Echinococcus multilocularis | 3 (**) |  |
| Echinococcus vogeli | 3 (**) |  |
| Entamoeba histolytica | 2 |  |
| Fasciola gigantica | 2 |  |
| Fasciola hepatica | 2 |  |
| Fasciolopsis buski | 2 |  |
| Giardia lamblia (Giardia intestinalis) | 2 |  |
| Hymenolepis diminuta | 2 |  |
| Hymenolepis nana | 2 |  |
| Leishmania braziliensis | 3 (**) |  |
| Leishmania donovani | 3 (**) |  |
| Leishmania ethiopica | 2 |  |
| Leishmania mexicana | 2 |  |
| Leishmania peruviana | 2 |  |
| Leishmania tropica | 2 |  |
| Leishmania major | 2 |  |
| Leishmania spp | 2 |  |
| Loa loa | 2 |  |
| Mansonella ozzardi | 2 |  |
| Mansonella perstans | 2 |  |
| Naegleria fowleri | 3 |  |
| Necator americanus | 2 |  |
| Onchocerca volvulus | 2 |  |
| Opisthorchis felineus | 2 |  |
| Opisthorchis spp | 2 |  |
| Paragonimus westermani | 2 |  |
| Plasmodium falciparum | 3 (**) |  |
| Plasmodium spp (uomo & scimmia) | 2 |  |
| Sarcocystis suihominis | 2 |  |
| Schistosoma haematobium | 2 |  |
| Schistosoma intercalatum | 2 |  |
| Schistosoma japonicum | 2 |  |
| Schistosoma mansoni | 2 |  |
| Schistosoma mekongi | 2 |  |
| Strongyloides stercoralis | 2 |  |
| Strongyloides spp | 2 |  |
| Taenia saginata | 2 |  |
| Taenia solium | 3 (**) |  |
| Toxocara canis | 2 |  |
| Toxoplasma gondii | 2 |  |
| Trichinella spiralis | 2 |  |
| Trichuris trichiura | 2 |  |
| Trypanosoma brucei brucei | 2 |  |
| Trypanosoma brucei gambiense | 2 |  |
| Trypanosoma brucei rhodesiense | 3 (**) |  |
| Trypanosoma cruzi | 3 |  |
| Wuchereria bancrofti | 2 |  |

(**) vedi introduzione, punto 6

FUNGHI

| Agente biologico | Classificazione | Rilievi |
| --- | --- | --- |
| Aspergillus fumigatus | 2 | A |
| Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) | 3 |  |
| Candida albicans | 2 | A |
| Candida tropicalis Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides) Coccidioides immitis | 2 3 3 | A |
| Cryptococcus neoformans var. neoformans |  |  |
| (Filobasidiella neoformans var. neoformans) | 2 | A |
| Cryptococcus neoformans var. gattii |  |  |
| (Filobasidiella bacillispora) | 2 | A |
| Emmonsia parva var. parva | 2 |  |
| Emmonsia parva var. crescens | 2 |  |
| Epidermophyton floccosum | 2 | A |
| Fonsecaea compacta | 2 |  |
| Fonsecaea pedrosoi | 2 |  |
| Histoplasma capsulatum var. capsulatum(Ajellomyces capsulatum) | 3 |  |
| Histoplasma capsulatum duboisii | 3 |  |
| Madurella grisea | 2 |  |
| Madurella mycetomatis | 2 |  |
| Microsporum spp | 2 | A |
| Neotestudina rosatii | 2 |  |
| Paracoccidioides brasiliensis | 3 |  |
| Penicillium marneffei Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii Scedosporium prolificans (inflatum) | 2 2 2 | A |
| Sporothrix schenckii | 2 |  |
| Trichophyton rubrum | 2 |  |
| Trichophyton spp | 2 |  |

Allegato XII 
SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO 
    Nota preliminare: 
    Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico di cui trattasi.

| A. Misure di contenimento | B. Livelli di contenimento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio | No | Raccomandato | Si |
| 2. L’aria immessa nella zona di lavoro e l’aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultra - filtro (HEPA) o un filtro simile | No | Si sull’aria estratta | Si immessa e su quella estratta |
| 3. L’accesso deve essere limitato alle persone autorizzate attraverso una camera di compensazione | Raccomandato | Si | Si attraverso una camera di compensazione |
| 4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione | No | Raccomandato | Si |
| 5. Specifiche procedure di disinfezione | Si | Si | Si |
| 6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica | No | Raccomandato | Si |
| 7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti | Raccomandato | Si | Si |
| 8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura | Si per il banco di lavoro | Si per il banco di lavoro. L’arredo e il pavimento | Si per il banco di lavoro, l’arredo, i muri, il pavimento e il sovvitto |
| 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti | Raccomandato | Si | Si |
| 10. Deposito sicuro per agenti biologici | Si | Si | Si, deposito sicuro |
| 11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti | Raccomandato | Raccomandato | Si |
| 12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria | No | Raccomandato | Si |
| 13. I materiali infetti compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori | Ove opportuno | Si, quando l’infezione è veicolata dall’aria | Si |
| 14. Inceneritori per l’eliminazione delle carcasse di animali | Raccomandato | Si (disponibile) | Si, sul posto |
| 15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti | Si | Si | Si, con sterilizzazione |
| 16. Trattamento delle acque reflue | No | Facoltativo | Si |

Allegato XIII 
SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI 
    Agenti biologici del gruppo 1 
    Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali. 
    Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 
    Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

| Misure di contenimento | Livelli di contenimento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente | Si | Si | Si |
| 2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: emissioni | Ridurre al minimo le emissioni | Evitare le emissioni | Evitare le emissioni |
| 3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: | Ridurre al minimo le emissioni | Evitare le emissioni | Evitare le emissioni |
| 4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: | Inattivati con mezzi collaudati | Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati | Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati |
| 5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: | Ridurre al minimo le emissioni | Evitare le emissioni | Evitare le emissioni |
| 6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata - Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico - E' ammesso solo il personale addetto - Il personale deve indossare tute di protezione - Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale - Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata - Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione - La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica - La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica - L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) - La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso - La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni - Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale | Facoltativo Facoltativo Facoltativo Si, tute da lavoro Si No No Facoltativo No No No No Inattivati con mezzi collaudati | Facoltativo Si Si Si Si Facoltativo Facoltativo Facoltativo Facoltativo Facoltativo Facoltativo Facoltativo Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati | Si e costruita all’uopo Si Si. Attraverso camere di condizionamento Ricambio Completo Si Si Si Si Si Si Si Si Inattivati con mezzi fisici collaudati |

Allegato XIV

Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:

1) scale aeree ad inclinazione variabile;

2) ponti mobili sviluppabili su carro;

3) ponti sospesi muniti di argano;

4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm;

5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;

6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;

7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;

8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;

9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;

10) elementi di ponteggio;

11) ponteggi metallici fissi;

12) argani dei ponti sospesi;

13) funi dei ponti sospesi;

14) armature degli scavi;

15) freni dei locomotori;

16) micce;

17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;

18) opere sceniche;

19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;

20) teleferiche private;

21) elevatori trasferibili;

22) ponteggi sospesi motorizzati;

23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;

24) ascensori e montacarichi in servizio privato;

25) apparecchi a pressione semplici;

26) apparecchi a pressione di gas;

27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;

28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;

29) forni per oli minerali;

30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;

31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

Allegato XV

Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.

0. Osservazione preliminare.

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche' esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.

1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra' essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilita' di fissaggio.

1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,

b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo

qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,

c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu' lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

a) installando una cabina per il conducente;

b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;

c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;

d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento puo' comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;

d) quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilita';

e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino gia' ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.

2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione.

2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.